Per stampare la singola e doppia fenditura:

- Strato di 0.6mm (tre volte lo spessore minimo) per dare consistenza e fare ombra dove serve;

- Lato vetrato perché deve venire liscissimo (non possono esserci pori per adesione);

- 20% di infill;

- 0.2mm spessore;

- Temperatura leggermente fusa (220 °C);

- Velocità di stampa 50mm/s;

- Retraction di 5mm con velocità 45mm/s;

- Ventola normale.

Per stampare le figure, tutto uguale tranne temperatura (va bene anche leggermente minore) e direzione di stampa (stampare le righe che definiscono le fenditure in obliquo, in modo che eventuali errori di calibrazione lungo uno degli assi siano compensati dal fatto che ci sono su entrambi gli assi).